| 陕中圣环评表 | 证书等级：甲级 |
| --- | --- |
| SZSHPB-2017-107 | 证书编号：3607 |

翱腾榆阳50MW光伏电站项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 建设单位： | 陕西翱腾光伏发电有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 陕西中圣环境科技发展有限公司 |

二〇一七年八月

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 翱腾榆阳50MW光伏电站项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西翱腾光伏发电有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王志春 |  |  | 联系人 | 杨晓豫 |  |
| 通讯地址 | 西安市高新区高新六路28号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 029-62220361 |  |  | 邮政编码 | 710075 |  |
| 建设地点 | 陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村三组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省发展改革委员会 |  | 批准文号 |  | 陕发改新能源〔2016〕1610号 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 |  | D4419其他能源发电 |  |
| 占地面积（m2） | 7562 |  | 绿化面积（m2） |  | 2268.6 |  |
| 总投资（万元） | 32383 | 环保投资 | 103 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.32% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 |  | / |  |
| 工程内容和规模 一、项目由来及概括 1.1项目由来 太阳能作为最有发展潜力的新能源，是一种取之不尽、用之不竭的自然能源。太阳能资源丰富，对环境无任何污染，是满足可持续发展需求的理想能源之一。目前太阳能的广泛利用，可以说是一种永续利用、对环境影响极小的能源，不论是现在或是未来，开发利用太阳能资源，完全可以减少对化石能源的依赖以致达到替代部分化石燃料的目标，这对开发区经济发展、改善环境和满足人民生活用电要求，将会起到重要的作用。 翱腾榆阳50MWp光伏发电项目建设总装机容量50MWp，在运行期25年内的年平均发电量为6724.68万kW•h。根据中国太阳能资源区划指标，榆林市属于我国太阳能资源第II类地区，太阳辐射量在5400MJ/m2•a～6700MJ/m2•a之间，具有很大的太阳能资源开发潜力，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，陕西翱腾光伏发电有限公司拟在陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村处投资建设翱腾榆阳50MW光伏电站项目。 1.2评价过程 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，以及环境保护行政主管部门等相关单位对建设项目环境管理的要求，翱腾榆阳50MWp光伏发电项目需要进行环境影响评价工作，并且应编制环境影响报告表。2017年2月23日，陕西翱腾光伏发电有限公司正式委托陕西中圣环境科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《翱腾榆阳50MW光伏电站项目环境影响报告表》。本项目只包括光伏电站生产区和生活区，不涉及升压站和输变线路部分，如升压站和输变线路部分相关评价内容，由建设单位另行环评。陕西中圣环境科技发展有限公司接受委托后立即开展了项目环境影响报告编制工作，由专人负责，第一时间对项目的现场进行了踏勘和调查，并咨询了环境保护行政主管部门等相关管理部门，收集了相关基础资料。在工程污染因素分析、环境现状分析、环境影响预测评价及污染防治措施可行性分析的基础上，编制完成了《翱腾榆阳50MW光伏电站项目环境影响报告表》（送审稿）。 1.3、分析判定相关情况 1.3.1 产业政策符合性 依照《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于该目录中鼓励类、限制类和淘汰类规定的范围；根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定”，故本项目符合国家产业政策。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。同时本项目也取得《陕西省发展和改革委员会关于翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目备案的通知》（陕发改新能源[2016]1610号）和《陕西省榆林市发展和改革委员会关于翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目场址调整的函》（榆政发改函[2017]209号），因此，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策。 1.3.2选址及规划相符性 根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》，本项目符合城镇总体规划和生态红线要求，同时也是符合基础设施廊道控制线（电力类、长线管线类、交通类）和文物保护紫线要求。同时根据榆林市榆阳区林业局关于陕西翱腾光伏发电有限公司50兆瓦光伏发电项目选址意见的情况说明和榆林市国土资源局榆阳分局现状调查表，表明本项目符合光伏产业发展建设使用林地的要求和本项目所占土地为未利用地（沙地）。根据《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》（国土资规〔2015〕5号），本项目属于光伏发电项目，满足用地要求。根据《翱腾榆阳50MW光伏电站项目压覆重要矿产资源调查报告》咨询意见，本项目范围内不压覆重要矿产资源（附件7）。，本项目选址属于宜林地，属于未利用地，符合《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）的要求。经与《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》、《陕西省“十三五”环境保护规划》等相关环保政策进行符合性分析，项目建设内容及相关环保措施均与以上规划、政策内容相符。 1.4项目概括 本项目建设地点位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村。根据中国太阳能资源区划指标，榆林市属于我国太阳能资源第II类地区，太阳辐射量在5400MJ/m2•a～6700MJ/m2•a之间，具有很大的太阳能资源开发潜力，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，陕西翱腾光伏发电有限公司拟在陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村处投资建设翱腾榆阳50MW光伏电站项目。具体项目概况介绍如下： 翱腾榆阳50MW光伏电站项目位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村三组，工程规划装机容量50MWp，已经获得省发改委的备案的通知（陕发改新能源[2016]1610号），见附件2。项目场址东距榆林市30km，距离榆林榆阳机场24km，南距G65包茂高速约8.5km，用地面积约131.73公顷，永久占地面积约7562m2，站址区平均海拔1203m。项目地理位置图见附图1，总平面布置详见附图2。 本项目选用265Wp多晶硅电池组件共97636块，280Wp单晶硅电池组件共92664块；逆变器选用1250kW型逆变器，共计40台。本项目建成后第一年上网发电量为7358.66万kW·h。在运行期25年内的年平均发电量为6724.68万kW·h，年平均利用小时数为1336.38 h。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》等相关法律、法规的要求，本项目须编写环境影响报告表。2017年2月23日，陕西翱腾光伏发电有限公司委托陕西中圣环境科技发展有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（附件1）。评价单位接受委托后，组织工程技术人员进行了现场调查，研读了有关政策与技术文件，在收集现有资料的基础上，通过综合整理和认真分析研究，编制完成了该项目环境影响评价报告表。本项目只包括光伏电站生产区和生活区，不涉及升压站和输变线路部分，如升压站和输变线路部分相关评价内容，由建设单位另行环评。 二、项目建设内容 本项目主要为太阳能方阵基础建设及相关的布线基础建设，占地面积131.73公顷。本项目主要拐点的大地坐标：X424（3734.510，2717.514，1238.759，1829.634）、Y3（56972.921、62072.724，59201.526，59058.987），具体内容如下： 1、生产区 主要为光伏组件方阵基础、辅助建筑设备，其中包括：组件、集装箱式逆变器。 （1）光伏电站区阵列设计和电池组件串、并联设计 本项目50MWp太阳电池阵列由20个265Wp多晶硅子方阵和20个280Wp单晶硅子方阵组成，地面固定，其中265Wp多晶硅电池组件共97636块，280Wp单晶硅电池组件共92664块。每个子方阵均由若干路太阳电池组串并联而成，每个光伏发电单元由太阳电池组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。 （2）太阳能电池板支架 地面电池组件固定支架结合电池组件排列方式布置，支架倾斜角度35°，采用纵向檩条，横向支架布置方案，一个结构单元内有4个支架，支架由立柱、横梁及斜撑（或拉梁）组成，支架下需最小架空1.50米。考虑到施工及检修方便，本项目电池阵列南北向间距最小距离取5m，东西向间距最小距离取0.3m。 电池组件固定支架结合电池组件排列方式布置，采用纵向檩条，横向支架布置方案，一个结构单元内有4 榀支架，支架由立柱、横梁及斜撑（或拉梁）组成。在支架的横梁上，按照电池组件的安装宽度布置檩条，檩条用于连接电池组件，承受电池组件的重量。组件每条长边上有二个点与檩条连接，一块电池组件共有四个点与檩条连接固定。电池组件与檩条采用螺栓连接。本工程支架基础拟采用成品方桩，静压设备将桩体挤压入土，如个别区域难以成孔，入桩困难时，可采用商品混凝土钻孔灌注桩，现场不建设混凝土搅拌站。支架杆件间采用螺栓连接。支架与基础的推荐采用后锚固螺栓连接。 （3）逆变器室 每1.25MWp太阳电池子方阵的14个16路汇流箱分别经直流电缆接入1台1250kW预装干式逆变器（内含2台630kW逆变器）。 本项目设计装机为50MWp，采用单晶硅及多晶硅太阳电池组件各一半。50MWp电池方阵按40个光伏子阵设计，每个光伏子方阵中间位置设置一座预装干式逆变器，每座逆变器内设置2个630kW逆变单元及两台直流配电柜，每座逆变器室外安装1台1250kVA室外箱式变（干式双分裂绕组升压变压器）。 （4）汇流箱及配电柜设计 本项目265Wp方阵采用16路汇流箱。每个子阵由14个汇流箱组成，其中10个汇流箱为16路汇流箱（16进0备用），4个汇流箱为16路汇流箱（14进2备用）；280Wp方阵采用16路汇流箱。每个子阵由14个汇流箱组成，其中10个汇流箱为16路汇流箱（14进2备用），4个汇流箱为16路汇流箱（16进0备用）。 （5）检修道路及施工便道 本项目的道路交通主要是站内道路和场外道路。站内道路长度约4004m，为4m宽单坡碎石道路。场外道路约2244m，为6m宽碎石道路，与刘家沙附近乡村公路相接。 2.生活区 本项目生活区在升压站外单独布置，紧挨升压站西侧布置，占地7562m2，南侧围栏处设置入口。生活区布置有宿舍楼、食堂、办公楼以及生产消防合用水池及水泵房。生活区内采用混凝土地坪铺砌。 3.公用工程 （1）给排水系统 ①生活水源 本项目水源引自升压站区内水源井。 - 生活用水量 本项目用水人数按16人计，生活用水量标准为50L/人·d，最大用水量为0.8m3/d。 （2）太阳能电池板清洗系统 本项目所处环境的沙尘较大，经常受到沙尘、强风的影响，电池组件很容易积尘，影响发电效率；同时也有雨后灰浆粘结物，组件板面结露后产生的灰尘粘结。由于组件表面一般采用了自洁涂层，经过雨水冲洗，组件表面的清洁度一般是有保证的。但是考虑到组件表面的清洁度直接影响到光伏系统的输出效率，长时间不下雨，会影响到组件的出力，所以本项目选取干拖布定期清洗的方案。 采用干拖布定期清洗一般每季度进行一次，制定清洗路线，不使用水，直接抹去电池板上的浮尘。清洗时间安排在日出前或日落后。 每次大风或沙尘天气后应及时清洗。雨雪后应及时巡查，对落在电池面组件上的泥点和积雪应予以清洗。 日常维护主要是每日巡视检查电池组件的清洁程度。不符合要求的应及时清洗，确保电池面组件的清洁。 由于本地区冬季寒冷，所以冬季不考虑水洗。 （3）供电工程 施工供电由附近变电站提供，运行期由光伏电站供系统自行提供。 （4）消防 本项目设置消防水泵及消防蓄水池以满足一次消防用水的要求，在生产综合楼、宿舍楼以及食堂等室外布置SA100/65-1.0型室外地下式消火栓，室外消防管网采用环状布置，发生火灾时直接启动消防泵。另外，在本项目各建筑物室内均配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，以满足消防要求。 通过对外交通公路，消防车可到达场区。场区内建筑物及构筑物前均设有道路，用于设备安装及检修并兼做消防通道，消防通道宽度不小于4m，而且场区内形成环行通道，道路上空无障碍物，满足规范要求。 本项目组成详见表1。 表1 项目组成一览表 项; 名称 建设规模. 主体 工程; 光伏电池阵列; 由20个265Wp多晶硅子方阵和20个280Wp单晶硅子方阵组成，其中265Wp多晶硅电池组件共97636块，280Wp单晶硅电池组件共92664块。. 逆变器; 每个1MWp 子方阵设一座预装干式逆变器，逆变器位于子方阵的中间部位，共40座。. 35kV升压变压器; 共计40台（干式双分裂绕组升压变压器），升压变压器与预置式逆变器相邻布置。. 35kV电缆; 集电线路采用YJY23-26/35kV-3×120mm2电缆连接，其导体的动、热稳定性和集电线路损耗满足规范要求。. 辅助 工程; 站场 道路; 站内道路长度约4004m，站内道路宽度均为4米。 场外道路2244m，道路宽度为6米。. 生活区; 办公楼; 地上一层，建筑面积847.42m2，建筑高度5.76m。. 后勤楼; 地上一层，建筑面积345.73m2，建筑高度4.45m。. 宿舍楼; 地上一层，建筑面积934.9m2，建筑高度4.45m。. 门卫库房; 地上一层，建筑面积207.11m2，建筑高度. 公用.45m。 工程; 供电; 施工供电由附近变电站提供，运行期由光伏电站供系统自行提供。. 供暖; 本项目需采暖房间采暖均采用电采暖器或者空调取暖。. 环保 工程; 废气处理; 施工期; 洒水抑尘，对堆土和建筑材料进行抑尘网覆盖。. 运营期; 食堂油烟安装油烟净化器装置。. 废水处理; 施工期; 施工期生活污水及生产废水分类收集处理，生活污水主要使用旱厕，定时清掏；施工生产废水经沉淀池沉淀后用于施工场地抑尘、绿化。. 运营期; 运行期产生的餐饮废水经过油水分离器后与生活污水混合后进入化粪池处理后抽出沤肥，用于厂区绿化使用，不外排。. 固废收集; 工期的回填余土就地平整低洼处，并覆表土进行植被恢复，无弃方；建筑垃圾应运至当地指定地点处置，不得随意堆放。施工人员产生的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱或桶内，运往垃圾填埋场进行填埋。运行期生活垃圾装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。餐饮泔水交由当地有资质单位统一处理。. 生态 绿化; 施工场地植被恢复，站场四周设置低矮防护林带，种植灌、乔、固沙草。. 实施生态方案，种植沙地适生植物，减小水土流失，对于永久占地无法就地恢复植被的应采取异地补偿措施。. 三. 项目占地 本项目生产区占地面积131.73hm2。本项目占用土地包括永久用地和临时用地，永久占地面积约7562m2（主要为生活区）。施工期间的临时用地位于本项目生产区内约5000m2，包括施工生活区、综合加工厂、综合仓库等，主要在与光伏电池组件相邻的地势较平坦区域进行施工活动。 四. 工程投资 本项目总计投资32383万元，其中环保投资103万元，占总投资的0.32%。环保投资统计表见表2。 表2 环保投资统计表 治理工; 环保工程; 环保投资（万元）. 施工期; 施工废水; 施工废水沉淀池; 7. 施工扬尘; 施工场界临时围挡、防尘网、洒水喷淋装置; 10. 施工机械设备噪声; 临时声屏障或者围墙; 15. 建筑垃圾及生活垃圾; 垃圾清运填埋费用; 10. 运营期; 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 0.5. 废水; 食堂含油废水; 油水分离器; 0.5. 生活污水; 化粪池; 5. 固废; 废弃太阳能电池板; 专用库房; 15. 噪声; 水泵、变压器、逆变器等; 水泵加装减振器、进出水管加设挠性接管，选用低噪声设备，采用隔声措施; 10. 景观、绿化; 景观造型、绿地等; 30. 合计; 103. 五. 工作制度及定员 光伏电站运营公司编制16人，其中设经理1人，全面负责公司的各项日常工作。运营公司设三个部门，综合管理部（3人）、财务部（3人）和生产运行部（9人）。年工作时间为330天，每天工作8小时。 六．平面布置 本项目设计装机规模50MWp，总占地面积131.73hm2。生产区总平面布置详见附图2，生活区平面布置图见附图3。 生产区包括电池阵列、逆变器、箱式变及检修通道等。电池阵列由40个1.25MWp固定式电池子方阵组成。每个1.25MWp子方阵设一个预装干式逆变器，逆变器位于子方阵的中间部位，共40个。 电池阵列结合用地范围和地形情况，尽量按照规则统一的子方阵布置形式，通过子方阵的组合，以达到用地较优、节约连接电缆、日常巡查线路较短、减少电缆敷设的土建工程量，电缆的最佳布置方案。 生产区内设纵横方向硬化道路，逆变器均位于硬化道路的路边，电池组件间的空地为横向道路，形成一个场内道路系统，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。场内道路路面为粒料路面，站内道路路面宽度均为4m。 根据场地所在的地形进行场地平整，采取平整后自然排水措施，道路为径流，排向周围场地。场地的雨水为自然渗透。 电站沿电池阵列占地范围设置围墙。电站对外仅设置一个站区出入口，进场道路位变电站东南侧位置，长度约2244m，宽度约为6米，采用碎石路面，与场外刘家沙附近乡村公路相接。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 经现场调查，本项目土地主要为草地和灌木林地，开发利用程度很小，不存在与本项目有关的原有污染。同时项目所处区域气候干燥，降水量小，由于受人为和自然生态条件的共同作用，区内植被较少，土壤质地差，水土流失严重，生态环境脆弱。 |  |  |  |  |  |  |

# 2 建设项目所在地的自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 榆林市位于陕西省最北部，西邻甘肃、宁夏，北连内蒙古，东隔黄河与山西相望，南与陕西省延安市接壤，榆林市地理坐标：北纬36°57′～39°35′，东经107°28′～111°15′。地域东西最大长度309km，南北最大宽度295km，总面积43578km2。 榆阳区位于榆林市中部，总面积7053 km2，居全省第二。 项目拟建地隶属于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村，东距榆林市30km，距离榆林榆阳机场24km，南距G65包茂高速约8.5km，用地面积约131.73公顷。地理位置图见附图1。 2、地质地貌 本项目拟建地区区域构造位置属鄂尔多斯地台中的陕北台坳，东起吕梁山脉，西抵桌子山、云雾山，南起渭北山地，北达黄河之滨，是中朝地台上一个最稳定、完整的次级单元，而且地块内没有发育大的活动构造。在中新代时期它相对周缘缓慢的不均匀沉降。新生代时期，鄂尔多斯地块转变为以整体抬升为主。区域内的鄂尔多斯地块基本上为高原地貌，一般海拔为900~1600m。大致以中部的白于山和长城一线为界，可分为南、北两大部分。北部为波状剥蚀高原、大部分地区被库布齐沙漠和毛乌苏沙漠覆盖；南部多为黄土覆盖，形成黄土高原，经长期的侵蚀，除南部保留部分黄土残塬外，大部分地区为黄土梁峁沟谷，地形十分破碎，切割强烈。延安以北为波状起伏的梁峁地形，这里的沟壑深切，沟网密布，水土流失严重。总体上鄂尔多斯地块内部没有大活动构造发育，以整体抬升为主要特征，差异运动不明显，地震少、强度低，构造稳定性较好。 从地质构造分析，场址区所属的鄂尔多斯地台中的陕北台坳是相对稳定和完整的构造单元，适宜工程建设。 3、地质构造与地震 榆林地处鄂尔多斯高原的南部。在大地构造上属于鄂尔多斯台向斜陕北台凹的一部分，场区属于陕北台凹的中北部偏东，鄂尔多斯地台向斜的构造运动以升降运动为主，遮挡幅度小，构造简单，无大型急剧褶皱和断层，长期以来属于一个相对稳定的地块。 项目建设区构造简单，新构造运动微弱，按陕西省抗震办颁布的1/200万“陕西省工程抗震设防烈度图”查知，本项目建筑非抗震，不考虑地震影响。 4、气候、气象 评价区地处中温带、半干旱气候区，为典型的中温带半干旱大陆性气候。其基本特征为冬季寒冷，春季多凤，夏季炎热，秋季凉爽，冷热多变，温差悬殊，干旱少雨，蒸发量大。年平均气温为8.1℃，年平均最低气温1.8℃，极端气温38.6℃，极端最低气温为-32.7℃，多年平均降雨量为399.8mm，日最大降雨量为141.70mm，年平均风速2.2m/s，最大风速18.7m/s，年主导风向为NW，年平均蒸发量为1882.6mm。 5、水文 项目所在区域位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村三组，评价区域范围内无地表河流水体。评价区地下水的类型主要为潜水，以第四系松散型潜水为主。地下水的矿化度为0.22g/L，pH介于7.3~8.24之间，属于HCO3-Ca2+Mg2+型水，水质对钢筋混凝土结构中的钢筋和钢结构均无腐蚀。 6、动植物 （1）植物 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。 评价区域以沙化地为主，在低山丘陵区有少量耕地，农作物有谷子、水稻、豆类、大麦、小麦、玉米，洋芋等，油料作物有小麻、芝麻等。 （2）动物 评价区内无国家及省级生态保护的野生动物，大型动物已很少见，存量稍多的动物有草兔、无尾兔，跳鼠、家鼠等，鸟类多见的有喜鹊、乌鸦、斑鸠、啄木鸟、野鸡，家燕、麻雀等。

# 3 环境质量状况及环境保护目标

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（大气环境、声环境） 一、大气环境质量现状监测 为全面了解项目区环境现状，委托西安京城检测技术有限公司于2017年2月14日至2017年2月20日对项目区域进行大气环境和声环境质量现状监测，共布设1个大气监测点和8个声环境监测点，测点布设图见附图5，监测方法和标准均采用国家现行标准。 ①监测项目 SO2、NO2的1小时平均浓度和24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度。 ②采样及分析方法 环境空气采样及分析方法均按国家环保部颁布的《环境和废气监测分析方法》、 《环境空气质量自动监测技术规范》（GJ/T193-2005）中的有关规定执行。 ③监测结果 监测结果整理后见表3。 表3 环境空气质量现状监测结果（单位：μg/m3） 监测 日期; 采样时间; 监测项目. SO21小时平均值; SO224小时平均值; NO21小时平均值; NO224小时平均值; PM1024小时平均值. 2017.2; 1 02:00; 23; 20; 20; 21; 101. 08:00; 29; 25. 14:00; 16; 18. 20:00; 21; 22. 2017.2.15; 02:00; 25; 19; 18; 19; 118. 08:00; 22; 23. 14:00; 18; 16. 20:00; 20; 26. 2017.2.16; 02; 00 17; 17; 23; 21; 109. 08:00; 20; 29. 14:00; 15; 19. 20:00; 23; 21. 2017.2.17; 02:00; 19; 23; 21; 20; 83. 08:00; 24; 26. 14:00; 26; 19. 20:00; 29; 17. 2017.2.18; 02:00; 24; 20; 16; 17; 90. 08:00; 28; 21. 14:00; 17; 14. 20:00; 22; 26. 2017.2.19; 02:00; 26; 27; 24; 22; 131. 08:00; 31; 28. 14:00; 29; 21. 20:00; 24; 19. 2017.2.20; 02:00; 21; 21; 19; 19; 95. 08:00; 19; 22. 14:00; 15; 15. 20:00; 27; 25. GB3095-2012中 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由以上监测结果可以看出：项目所在地周围环境空气中SO21小时平均浓度、24小时平均浓度，NO21小时平均浓度、24小时平均浓度，PM1024小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、声环境质量现状监测 监测结果见表4。 表4 环境噪声监测结果统计表单位dB(A) 测点位置; 2017年2月18日; 2017年2月19日; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜. 1#; 40.4; 38.7; 41.6; 37.9; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 昼间：60 夜间：55. 2#; 41.1; 39.2; 40.7; 37.3. 3#; 41.5; 38.1; 42.1; 39.8. 4#; 40.7; 37.6; 40.0; 37.3. 5#; 41.4; 38.8; 40.8; 37.3. 6#; 39.9; 37.3; 41.2; 38.1. 7#; 40.6; 38.2; 39.9; 37.5. 8#; 40.8; 39.1; 41.3; 38.6. 9#; 40.3; 38.8; 39.9; 37.9. 10#; 41.9; 39.5; 41.6; 39.5. 11#; 40.9; 39.2; 41.1; 38.9. 12#; 40.6; 39.0; 40.2; 38.6. 从表3-3可以看出：监测期间，各厂界监测点位昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据对项目周围环境状况的调查，本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、军事区等特殊保护目标。 （1）依据《环境影响评价导则-生态影响》（HJ19-2011）： 本项目将生态环境影响评价范围定为项目边界外500m范围内。 （2）依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）： 本项目评价范围为项目建址地及以项目拟建地为圆心半径为2.5km的圆形区域。 （3）光污染，根据对其他同类项目的了解，一般太阳能板光污染的影响范围很小。本项目区项目边界向外50m范围内。 环境保护目标范围为以本项目为圆心，半径为2.5km的圆形区域内，环境保护目标分布见表5和附图4。 表5 主要环保目标及保护级别 环境 要素; 环保目标; 方向; 相对 位置; 户数; 人口; 保护级别. 环境 空气; 刘家沙; S; 330m; 24户; 86人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 思家海则; S; 1400m; 6户; 21人. 商补浪; E; 152m; 22户; 79人. 声环境; 厂界; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂区及附近区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 生态; 项目边界向外50m范围内; /. 依据上述各环境要素的评价范围，根据现场踏勘，本项目评价范围内无学校、医院等环境特殊敏感目标。

# 4 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准； 4、地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； 5、生态环境：执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |  |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、污（废）水综合利用，不外排； 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定； 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订中的有关规定，危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关规定。 |  |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目无总量控制指标。 |  |
| 5 建设项目工程分析 5.1 工艺流程简述（图示） 本项目工艺流程及产污环节如下图所示： 1、施工期 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，太阳能板基础，然后进行光伏电板安装及电缆沟的敷设，具体施工过程示意见图1。 施工扬尘 施工废水、生活污水 施工噪声 固废、生活垃圾 固废、生活垃圾 土地平整 基础和配电室土建施工 太阳能电池支架安装 太阳能电池方阵安装 电气仪表设备安装调试 系统运行调试 试运行 竣工验收 图1 本项目施工流程及产污环节图 2、运营期 太阳光照射在光伏组件上（多晶硅太阳能电池），通过光伏组件转换成直流电，按单元接入1面直流接线箱，经埋地电缆接入各配电室内的1面直流配电柜。本项目50MWp太阳电池阵列由40个电池子方阵组成，其中1号地电站区域共分为12个子方阵，容量为15.5MW；2号地电站区域共分为9个子方阵，容量为10MW；3号地电站区域共分为19个子方阵，容量为24.5MW。其中265Wp方阵采用16路汇流箱，每个子阵由14个汇流箱组成，其中10个汇流箱为16路汇流箱（16进0备用），4个汇流箱为16路汇流箱（14进2备用）。280Wp方阵采用16路汇流箱，每个子阵由14个汇流箱组成，其中4个汇流箱为16路汇流箱（16进0备用），10个汇流箱为16路汇流箱（14进2备用）。各太阳电池组串划分的汇流区并联接线，输入防雷汇流箱经电缆接入直流配电柜，然后经光伏并网逆变器逆变后的三相交流电经电缆引至35kV/0.36kV升压变升压后送至35kV配电室。各子方阵的预置式逆变器室均布置在其子方阵的中间部位，箱式升压变电站与预置式逆变器相邻布置。具体工艺流程及产污环节见图2。 1250kW逆变 图2 本项目运行期流程及产污环节图 3、服务期满 本项目太阳能电池板寿命为25年，待项目发电系统运营期满后，按照国家相关要求，将对生产区的如太阳能电池板、逆变器等发电系统所用设施或设备全部拆除；另外，运营期满后，要及时生态恢复，种植当地植物，如柠条、沙柳等。 5.2 主要污染工序及环节 1、施工期主要污染工序 ①废气：主要为土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸等过程产生的扬尘。 ②废水：主要为工作人员产生的生活污水、施工废水。 ③噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。 ④固废：主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 ⑤生态：主要表现在道路修筑、太阳能板支架安装等施工时，地表扰动对植被的破坏，并加重当地的水土流失。 2、营运期主要污染工序 本项目运行期的主要污染因子有噪声，其次有站内工作人员产生的生活污水、太阳能板清洗废水、食堂油烟废气、废旧太阳能电池板等以及景观影响。 （1）噪声 逆变器、35kV箱式变压器、断路器、电抗器、火花及电晕放电等均会产生一定可听噪声，其中主要噪声源即为变压器噪声。逆变器和35kV箱式变压器产生噪声较小，一般不超过60dB(A)，而且逆变器和35kV箱式变均在光伏电站站区内距离厂界较远，远离居民区，对周边居住的村民影响很小。 （2）废水 废水主要职工的生活污水。 本项目工作人员16人，生活用水量标准50L/人·d，则用水量约为0.8m3/d；污水产生量按照用水量的0.8计算，则生活污水产生量0.64m3/d，年产生生活废水约211.2m3/a。 （3）废气 项目产生的废气主要为食堂的油烟废气。 本项目就餐人数为16人，根据类比分析，人均食用油量按10g/人·d计，食用油用量约为52.8kg/a。根据类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，则项目食堂油烟产生量约1.58kg/a，油烟产生浓度为0.4mg/m3。 （4）固体废物 营运期间固体废物产生的环节主要为职工生活垃圾、餐厅泔水、废旧逆变器、变压器和废弃太阳能电池板。 职工生活垃圾每人每天产生0.5kg，产生量约为2.64t/a，装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。 食堂泔水产生量为0.1t/a，定点存放，并送至有资质单位统一集中处理。 变压器为干式双分裂绕组升压变压器，运行期间不产生废油，服务期满后与逆变器一起交由生产厂家进行回收处理。 废弃太阳能电池板是电池板服务期满后集体更换，共有190330块，单块重量为18.2kg，总重量约为3464t。 （5）景观 由于项目占地面积较大，建成后将形成大面积太阳能板，改变了局部的自然景观，对局地自然景观造成一定影响。 （6）光污染 电池面板在吸收太阳光的过程中，部分入射光将被反射，由于光伏发电系统较大，且电池面板安装角度一致，反射光较为集中，对特定方向的目标可能产生光污染，尤其对光伏板反射方向50m内高层建筑物会造成一定影响。 3、服务期满后 本项目太阳能电池板寿命约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。 光伏电站服务期满后影响主要为：拆除的太阳能电池板及变压器等固体废物。 |  |  |

# 6 项目主要污染物产生及预计排放量情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 生活区 | 生活污水 | 211.2m3/a | 餐饮废水经过油水分离器后与生活污水混合后进入化粪池处理后抽出沤肥，用于厂区绿化使用，不外排。 |  |
| 大气 污染物 | 职工食堂 | 油烟废气 | 0.4mg/m3，1.58kg/a | 0.16mg/m3，0.63kg/a |  |
| 固体 废弃物 | 生产区 | 废弃太阳能电池板 | 190330块，3464t | 厂家全部回收 |  |
|  |  | 废旧变压器 | 40个 | 交由厂家回收处理 |  |
|  |  | 废旧逆变器 | 40个 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 2.64 t/a | 装袋放入垃圾箱内及时集中清运，定期运往垃圾填埋场进行卫生填埋 |  |
|  |  | 泔水 | 0.1 t/a | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 变压器运行时产生噪声影响。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目生态影响主要在生产区，生产区占地面积约为131.73hm2，占地类型主要为草地和灌木林地。本项目对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。具体内容见生态影响专项评价。 |  |  |  |  |  |
| # 7 环境影响分析 # 7.1 施工期环境影响分析 本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对环境空气、地表水环境、噪声及生态环境的影响。 1、施工扬尘 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工开挖及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程和运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。 （1）扬尘 本项目施工期主要建设内容包括：太阳能板基础、逆变器室、35kV箱式变压器基础、管理区以及场内道路等。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。 拟建光伏电站所在区域地面植被以沙生灌草为主。项目施工过程中地面扰动较大，在不采取必要的防尘措施条件下，受风蚀作用影响，将进一步造成土壤侵蚀，而且扬尘对空气环境的影响也将有所加重。为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取禁止大风天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。同时太阳能光伏电池板基座开挖的土方回填后剩余的沙土必须就近填入沙坑压实，平整后的沙丘必须进行压实和必要的工程措施使沙丘尽快恢复植被，减少风蚀强度和沙丘流动，这样不但保护了沙丘的稳定性，有利于区域生态环境的改善，而且对太阳能电池板基座的稳定性也有好处。 本项目施工规模小，工期短，同时施工场地禁止设置混凝土搅拌站，且施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。 （2）道路影响 本项目需修建站内道路约4004m，站内道路宽度均为4米。施工完成后，修整成永久检修道路。道路工程永久占地面积约为1.60hm2，占地类型主要为草地和灌木林地，待施工结束后，除永久检修道外，其他临时占地全部进行植被恢复。 施工期设备、材料运输过程中车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，运输车辆的行驶速度越快，扬尘产生量越大。道路运输过程中车辆的往来产生的二次扬尘污染，类比其它施工现场运输扬尘的监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11.652mg/m3，下风向100m处TSP浓度为9.694mg/m3，下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。因此环评建议，采取降低车速、定期喷洒道路的办法，可使扬尘大大降低，此外由于施工期是暂时性的，项目施工结束后，污染将随之消失。 除了施工扬尘外，施工机械及运输车辆产生的尾气对局部大气环境会造成影响，其主要污染物为NOx、CO和HC。但这些污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，因此本项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小，主要局限于施工作业场区，且为暂时性的，影响程度较轻，排放量小而分散，故废气影响因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 （3）电缆沟埋设工程 本项目需修建电缆沟长度约100km，深度为0.8m。施工完成后，进行覆土填埋，其占地全部进行植被恢复。通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 2、施工期废水 （1）施工生产废水 施工期生产用水主要用于养护和施工机械及运输车辆冲洗等，施工废水主要是在上述施工过程中产生的含有泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中主要污染物为SS，排放量为5m3/d；不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘。沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。由于施工布置较为分散，范围也较广，而且施工废水产生时间不连续，基本不会形成水流，对环境产生的影响较小。 （2）施工生活污水 项目施工定员平均人数300人，按30L/人.d计算，则生活用水量约为9m3/d，生活用水按照30%损耗，预测废水排放量为6.3m3/d，施工期按照6个月考虑，则废水排放量为1134m3/a。生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，其浓度较低，项目施工生活区设置沉淀池，生活污水主要使用旱厕，定时清掏，因此不会对水环境造成较大影响。 3、声环境 （1）施工机械 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会停止，施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，施工机械如推土机、载重汽车、挖掘机和振捣机等，本项目修建所需的混凝土为外运成品，因此无混凝土搅拌站。距各种施工机械不同距离处的噪声级见表6。 表6 主要施工机械的噪声级 单位：dB（A） 噪声级 机械名称; 离开施工机械的距离 （m）. 1; 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300. 挖掘机; 90; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 39.6; 40.5. 推; 机 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 振捣机; 95; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 44.6; 45.5. 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，昼间60m左右即可满足施工场界70dB(A)标准要求，夜间250m外可满足场界55dB(A)要求，本项目拟建地距商铺浪152m，施工机械噪声对周围有一定的影响。项目在施工中需要严格限制或禁止使用高噪声设备（如禁止使用冲击式打桩机），尽量采用低噪声机械，推行混凝土灌注桩、静压桩打桩机等低噪声新工艺；在施工安排上，如大规模土石方开挖和频繁的运输作业，对周围环境影响较大，应尽量把这些作业安排在冬春比较寒冷的闭窗季节。施工单位应做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），确需连续作业的，必须提前得到环保部门的许可，并张贴公告，告知周围可能受影响的居民，取得居民谅解，同时采取隔声降噪措施。施工中一些高噪声工序应安排远离居民点处，减轻施工噪声对周边居民生活的影响。 （2）道路影响 工程中使用的大量设备和材料等主要采用汽车往来运输。运输车辆产生的机动车噪声也是施工中不可忽视的噪声源强之一。机动车噪声是一低矮流动污染源，其源强的大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响。由于施工机动车辆的行驶从而增加了区域内交通噪声的污染程度，特别是重型载重汽车运行产生的噪声影响范围较广。道路交通噪声影响范围主要集中在路两侧150m范围之内。考虑工程施工期道路运输车辆的不连续性，因此其造成的声环境影响是有限的，这种增加的交通噪声影响会随着施工过程的结束而降低。 4、固体废弃物 ①施工弃渣及生活垃圾 施工期的固体废弃物主要是施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾，产生量为150kg/d，总产生量为27t。施工弃渣应定点收集，生活垃圾应及时收集到指定的垃圾箱或桶内，运往垃圾填埋场进行填埋。 ②施工机械废机油 施工设备及施工车辆在检修过程中会产生少量的废机油，环评要求建设单位应对其收集后交由有资质的单位处置，严禁随意抛洒。 综上所述，施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响不大。 5、生态影响 本项目土石方动迁量为25.59万m3，共开挖土石方12.56万m3，共回填土石方13.04万m3，借方0.48万m3，无弃方产生。施工期其他生态影响分析详见生态专章。 （1）电站场区 电站场区共开挖土方11.04万m3，共回填土方11.52万m3，借方0.48万m3，无弃方。 ①光伏阵列区：包括光伏阵列基础开挖回填土方和直埋电缆开挖回填土方。光伏阵列区共开挖土方10.24万m3，共回填土方10.24万m3，无借方无弃方。 ②检修道路：场内检修道路根据地形布置，道路整体较为平坦，只需要局部进行场地平整，开挖土方全部自身利用，泥结石路面所需砂石需外购。检修道路开挖土方0.48万m3，回填土石方0.96万m3，借方0.48万m3，无弃方。 ③建（构）筑物基础：包括电站场区内逆变升压一体机和电缆分支箱等所有建（构）筑物的基础开挖。建（构）筑物的基础开挖土方部分回填，剩余土石方量较小，在周围电站场区内摊平。开挖土方共0.32万m3，回填土方0.32万m3，无借方和弃方。 （2）进站道路 道路总体较平坦，局部路段需要进行路基平整，共开挖土方0.34万m3，开挖土方全部回填利用，无借方和弃方。 （3）管理区 管理区主要有场地平整、建（构）筑物等基础的开挖、回填，建（构）筑物基础开挖土石方部分回填，剩余部分在场地内摊平。由于场地地形较为平坦，只需要局部进行场地平整，其方式为半挖半填，共开挖土方1.03万m3，开挖土方全部回填，无借方和弃方。 （4）临时施工设施区 施工临时施工设施区位于管理区附近空地上，施工前进行场地平整，共开挖土方0.15万m3，开挖土方全部回填利用，无借方和弃方。 6、小结 本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。 7.2 营运期环境影响分析 太阳能发电是清洁能源，项目建成投运后，工艺过程中无废气、生产废水产生。 1、大气环境影响分析 本项目为光伏组件（多晶硅太阳能电池）吸收太阳能发电，运营时生产区不产生废气。 本项目运营后综合楼取暖、职工日常生活所需能源均采用电能，不存在大气污染源。大气环境影响主要来源于食堂油烟废气。 项目食堂设置2只灶头，平均工作时间3h/d，单只灶吸排油烟机的实际有效风量为2000m3/h，食堂油烟废气排放量为4000m3/h。根据类比分析，人均食用油量按10g/人·d计，食用油用量约为52.8kg/a。根据类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为3%，则项目食堂油烟产生量约1.58kg/a，油烟产生浓度为0.4mg/m3，经油烟净化器处理（油烟净化效率≥60%）后，油烟排放浓度为0.16mg/m3，小于2.0mg/m3，油烟排放量为0.63kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准限值。厨房油烟经净化处理后经排气筒于楼顶排放，餐饮油烟废气对环境空气影响非常小。 2、水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。 本项目工作人员16人，生活用水量标准50L/人·d，则用水量约为0.8m3/d；污水产生量按照用水量的0.8计算，则生活污水产生量0.64m3/d，年产生生活废水约211.2m3/a。运行期产生的餐饮废水经过油水分离器后与生活污水混合后进入化粪池处理后抽出沤肥，用于厂区绿化使用，不外排。经油水分离器分离出的浮油同泔水一起交由有资质单位进行处理。 3、噪声环境影响分析 项目运行期的噪声主要是逆变器和35kV箱式变噪声。 逆变器和35kV箱式变产生噪声较小一般不超过60dB(A)，而且逆变器和35kV箱式变均在光伏电站站区内距离厂界较远，远离居民区，对周边居住的村民影响很小。 本项目采取合理布局和低噪声逆变器和35kV箱式变，逆变器及35kV箱式变最大声压级60dB(A)，正常工作是最大声压级均在60 dB(A)以内，根据项目总平面布置图可知，站区内每个1MW电池方阵均布置1个35kV箱式变压器，分布较分散， 35kV箱变距离各厂界最近距离约为10m。变压器产生的噪声源强取60dB(A)，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减预测模式。经预测本项目各厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目周边100m范围内无噪声敏感点，因此项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 ①生活垃圾 固体废物为职工生活垃圾，每人每天0.5kg，产生量约为2.64t/a，装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。 ②餐饮泔水 环评建议对食堂产生的泔水进行收集，产生量为0.1t/a，定点存放，并送至有资质单位统一集中处理。 ③其他废物 光伏组件太阳能电池板服役期满后产生废旧电池板，由厂家全部回收保管，分别集中存放于专门的库房（位于升压站管理区）； 变压器为干式双分裂绕组升压变压器，运行期间不产生废油，服务期满后与逆变器一起交由生产厂家进行回收处理。 通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，对环境不利影响非常小。 5、生态影响 营运期生态影响主要表现为对土地利用的影响及永久占地对地表植被的影响，具体内容见生态影响分析专项评价章节。 另外由于光伏太阳能板占地面积大，会改变局地的自然景观，本项目位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村三组，周围无名胜自然景观，人员稀少，项目对自然景观的影响不大。 6、光污染分析 营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目采用多晶硅太阳能电池面板，生产厂家已对电池面板表面进行了绒面处理技术，电池面板对太阳光的反射率可以减低到10%以内。最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目周边人员较少，且无高层建筑，周边道路均为乡村道路，其海拔高度与生产区持平或略低，光伏电板的反射光不会对过往车辆及人群产生影响。项目位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇，未涉及鸟类迁徙区，不会对过往飞禽产生较大影响。因此评价认为本项目太阳能板的光污染不会对周边人群及建筑造成影响。 7.3服务期满后环境影响分析 本项目太阳能电池寿命为25年，待项目运营期后，按国家相关要求，将对发电系统（包括电池组件、变压器、逆变器等）进行全部拆除；另外运营期满后要及时进行生态植被恢复。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、逆变器、变压器等固体废物影响和基础拆除产生的生态环境影响。 1、固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器等固体废物，项目服务期满后废太阳能电池板（3464t）、35kV箱式变压器和干式逆变器（各40台）等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收处理。项目服务期满后对环境影响较小。 2、生态影响 本项目服务期满后对所有的建筑及基础进行拆除，这些拆除活动会造成地表扰动，破坏生态环境。项目服务期满后采取的措施如下： - 掘出硬化地面基础，对场地进行恢复； - 拆除过程中应尽量减小对土地的扰动； - 掘除桩基部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀； - 项目服务期满后，场地应恢复原貌并种植当地主要生长的植物，主要为沙柳、沙蒿等耐旱植物。 项目服务期满后对生态环境影响较小。 |  |

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 运行期产生的餐饮废水经过油水分离器后与生活污水混合后进入化粪池处理后抽出沤肥，用于厂区绿化使用。 | 不外排 |
| 大气 污染物 | 职工食堂 | 油烟 废气 | 安装油烟净化器，净化效率大于60%，油烟经净化处理后经排气筒于楼顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 装袋放入垃圾箱内及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋 | 不外排 |
|  |  | 泔水 | 当地有资质单位统一处理 |  |
|  | 光伏电厂 | 废弃太阳能电池板 | 25年寿命期满后委托厂家回收 |  |
|  | 废旧变压器、逆变器等 |  | 交由厂家回收处理 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采用隔声、吸声材料 |  |  |  |
| 生态 | 施工场地植被恢复，站场四周设置低矮防护林带，种植灌、乔、固沙草。实施生态方案，种植沙地适生植物，减小水土流失，对于永久占地无法就地恢复植被地采取异地补偿措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期限制施工作业带范围，减少施工开挖面积和临时性占地，施工结束后恢复临时占地原有地貌；采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。加强施工监理，禁止乱挖、乱踩。 施工期采取的措施： （1）施工期避开大风、雨季施工； （2）汇流箱至逆变器室的直流电缆，逆变升压至35kV配电室的电联均采用电缆直埋方式，开挖电缆沟表层土按照分层开挖层堆放层回填的保护措施进行挖填方施工。 （3）在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用建筑基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 （4）施工作业结束后，及时平整各类施工基地，并压紧夯实。 （5）尽量减少大型机械施工，基础作业时，其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。 （6）施工结束后，拆除临时设施，平整土地，进行土地恢复，选用当地草种等植物进行植被恢复。 服务期满后采取的措施： （1）掘出硬化地面基础，对场地进行恢复； （2）拆除过程中应尽量减小对土地的扰动； （3）掘除桩基部分场地应进行恢复，恢复后的场地进行洒水和压实，以固结地表。 本项目环保竣工验收清单见表8，本项目污染源监测计划见表9，环境保护设施清单见表10。 表8 环境保护竣工验收清单 项目; 污染源; 处置措施; 数量 规模; 验收标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求. 废水; 餐饮废水; 油水分离器; 1个; 排入化粪池. 生活污水; 化粪池; 1个; 不外排. 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; /. 泔水; 交由有资质单位统一收集; /; /. 废弃太阳能电池板; 25年寿命期满后委托厂家回收; 3464t; 不外排. 废旧变压器、逆变器等; 交由厂家回收处理; 40台; 不外排. 噪声; 水泵、逆变器、变压器; 减振、消声、隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声标准》2类标准. 生态; 绿化; 施工场地植被恢复，站场四周设置低矮防护林带，种植灌、乔、固沙草。; /; 生态环境水平. 实施生态方案，种植沙地适生植物，减小水土流失，对于永久占地无法就地恢复植被的应采取异地补偿措施。; /; /. 表9 运营期环境监测计划 类 别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周; 每半年1次 昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准. 废水; BOD5、氨氮; 一体化污水处理站进口及排口; 每年1次; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）. 表10 环境保护设施清单 项目; 污染源; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 废气; 食堂油烟; 1.58kg/a; 0.4mg/m3; 安装油烟净化器，净化效率大于60%; 0.63kg/a; 0.16mg/m3. 废水; 生活污水; 211.2m3/a; /; 化粪池; 不外排. 固体废物; 生活垃圾; 2.64 t/a; 垃圾桶; /. 泔水; 0.1 t/a; 定期交由有资质单位处置; 不外排. 废弃太阳能电池板; 3464t; 25年寿命期满后委托厂家回收; 不外排. 废旧变压器、逆变器等; 40个; 交由厂家回收处理; 不外排. |

# 9 结论与建议

| 一. 工程概况 1.工程内容 翱腾榆阳50MW光伏电站项目位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇讨讨滩村马家兔村三组，工程规划装机容量50MWp。项目场址东距榆林市30km，距离榆林榆阳机场24km，南距G65包茂高速约8.5km，用地面积约131.73公顷。本项目从2016年12 月开始进行前期准备，计划于2017 年6 月底实现并网发电，目前正在办理前期手续，现状调查时，项目未开工建设，其可行性研究报告已由中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司编制完成。 2.项目投资 本项目总计投资32383万元，其中环保投资118万元，占总投资的0.36%。 二．主要环境保护目标 根据对项目周围环境状况的调查，本项目评价区无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、军事区等特殊保护目标。 经现场勘查，本项目周边无环境敏感目标。 三．环境质量现状 1.大气环境质量现状 根据监测数据，厂址所在地区域SO2、NO21小时平均浓度值和SO2、NO2、PM1024小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2.声环境质量现状 根据现状监测结果可知：项目厂界四周环境背景噪声值昼间为39.9～42.1dB(A)，夜间为37.3～39.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准。 四．环境影响分析 1.施工期 施工过程中排放的主要污染物为施工扬尘、运输车辆产生的扬尘和尾气污染；施工废水、施工人员产生的生活废水；施工机械产生的施工噪声和运输车辆进出产生的噪声；施工弃土、弃渣和施工人员产生的生活垃圾。通过加强施工管理，采取及时回填、适时洒水、限速行驶以防止扬尘污染；合理检修管理车辆，加强机械、车辆的管理和维护保养，运输时应采取良好的密封状态运输，装卸时采取有效措施，减少扬尘；生产废水沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘，生活污水主要使用旱厕，定时清掏，对项目区域的环境质量影响较小；有效控制机械噪声；及时清理施工人员的生活垃圾，此外，由于施工时间较短，施工期在认真执行评价建议的污染防治措施的前提下，施工期对环境的破坏可得到有效控制，因此施工期对周边环境影响较小。 2.运行期 太阳能发电是清洁能源，项目建成投运后，工艺过程中无废气。 ①大气环境影响评价结论 本项目运营后食堂油烟废气经净化处理后经排气筒于楼顶排放可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0 mg/m3的限值要求，对周围环境影响较小。 ②水环境影响评价结论 项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。 本项目工作人员16人，生活用水量标准50L/人·d，则用水量约为0.8m3/d；污水产生量按照用水量的0.8计算，则生活污水产生量0.64m3/d，年产生生活废水约211.2m3/a。运行期产生的餐饮废水经过油水分离器后与生活污水混合后进入化粪池处理后抽出沤肥，用于厂区绿化使用，不外排。经油水分离器分离出的浮油同泔水一起交由有资质单位进行处理。 ③噪声环境影响分析 本项目生产区各厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目周边100m范围内无噪声敏感点，因此项目运营期噪声对周围环境影响较小 ④固体废弃物环境影响评价结论 固体废物为职工生活垃圾，产生量为2.64t/a，装袋放入垃圾箱内，及时集中清运，并集中处置。餐厅油烟净化装置产生的少量废油污和餐饮垃圾，交由资质的单位进行安全处置，不外排。 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、变压器等固体废物，项目服务期满后废太阳能电池板（3464t）、35kV箱式变压器和干式逆变器（各40台）等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收处理。项目服务期满后对环境影响较小。 ⑤光污染分析 营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目采用多晶硅太阳能电池面板，生产厂家已对电池面板表面进行了绒面处理技术，电池面板对太阳光的反射率可以减低到10%以内。最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。本项目周边人员较少，且无高层建筑，周边道路均为乡村道路，其海拔高度与生产区持平或略低，光伏电板的反射光不会对过往车辆及人群产生影响。项目位于陕西省榆林市榆阳区巴拉素镇，未涉及鸟类迁徙区，不会对过往飞禽产生较大影响。因此评价认为本项目太阳能板的光污染不会对周边人群及建筑造成影响。 ⑥生态环境影响分析 本项目占地主要为草地和灌木林地，不会影响当地农业生产，不会对榆林市的森林资源造成破坏，对鸟类的影响不大，工程采取优化施工方式，减少对植物的破坏。施工结束后对临时占地及时恢复，合理绿化，本项目的建设对周围生态环境影响较小。服务期满后，掘出硬化地面基础，对场地进行恢复；拆除过程中应尽量减小对土地的扰动；掘除桩基部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。项目服务期满后对生态环境影响较小。 五. 环境影响评价综合结论 本项目在贯彻执行国家“环保三同时”制度的前提下，充分落实环评提出的各项环保措施，使其满足相关标准要求后，对周边环境影响较小。因此从环境保护角度来说，本项目的建设基本可行。 六. 要求与建议 1、充分落实本报告中有关环保措施及对策建议、环境管理与监测的各项措施和要求。 2、做好施工期的环境管理工作，施工现场禁止设置混凝土搅拌站，做到文明施工，避免施工扬尘、噪声对周围环境产生影响，施工结束后施工场地应尽快恢复原貌。 3、本项目的各设备、建筑等应尽量考虑与周边自然景观想协调。 4、建议项目区域设计雨水管沟，收集雨水，用于绿化灌溉。 5、对操作人员要进行培训并完善各种环保管理制度，提高全员职工的环境保护意识。保证各种污染治理设施和生态治理设施的有效落实。 6、建设单位应加强场区内绿化、美化，改善场区及周围生态环境。 7、对工程所在地区的村民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。 8、制定严格的规章制度，保持设备良好运行，定期维护，尽量减小电磁辐射对周围环境的影响。 9、认真执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落实到位 |  |
| --- | --- |
| - 预审意见： - 公章 - 经办人： 年 月 日 |  |
| - 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公章 - 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： - 公章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 合同及委托书 附件2-1 关于翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目备案的通知 附件2-2 关于翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目厂址调整的函 附件3 监测报告 附件4 翱腾榆阳50兆瓦光伏电站项目环境影响评价执行标准的批复 附件5 榆林市榆阳区林业局选址意见的情况说明 附件6 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告 附件7 压覆矿产资源储量调查报告咨询意见 附图1 项目地理位置 附图2 项目光伏生产区平面布置图 附图3 项目生活区平面布置图 附图4 环境保护目标示意图 附图5 环境监测点位图 附表建设项目环境保护审批登记表